胶州市泽艺纺织制品厂

扩建保温布生产项目

竣工环境保护验收意见

2020年8月27日，胶州市泽艺纺织制品厂根据“扩建保温布生产项目”竣工环境保护验收监测报告，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

胶州市泽艺纺织制品厂位于青岛胶州市胶莱街道办事处南顶子村，2018年8月投资50万元建设扩建保温布生产项目。2018年11月29日取得胶州市环境保护局“关于对胶州市泽艺纺织制品厂扩建保温布生产项目环境影响报告表的批复”(胶环审[2018]720号)，并于2019年10月进行了自主验收。总占地面积2000平方米，年产保温布80万吨。

扩建项目位于现有厂区内，本次主要建设内容包括1座生产车间，主要新增生产设备为梳棉机1台、浸浆机1台、成卷机1台、输送带1条，年增产无纺布80万吨。

（二）建设过程及环保审批情况

胶州市泽艺纺织制品厂委托青岛洁瑞环保技术服务有限公司于2019年12月对其扩建保温布生产项目编制了环境影响评价，并于2020年2月11取得了《胶州市环境保护局关于胶州市泽艺纺织制品厂扩建保温布生产项目环境影响报告表的批复》（胶环审[2020]86号）。该项目于2020年3月开始建设，并于2020年5月建成投产。

（三）投资情况

项目实际总投资50万元，其中环保投资20万元，占总投资的40%。

二、工程变动情况

依据该项目环评及批复，原计划将原有2t/h燃生物质导热油炉改建为4t/h燃生物质导热油炉，项目实际建设过程中未对生物质锅炉进行改建。污染物排放量减少，该项目变更不属于重大变更。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目不新增员工，无新增生活污水，调浆筒清洗废水作为淀粉调和用水使用，不外排。项目沉淀池、化粪池已做防渗处理。

（二）废气

梳棉工序中产生的粉尘集中收集，经布袋除尘器处理后，通过15米高排气简(P3)排放。

（三）噪声

项目选用低噪声设备，采取了减振、隔声等降噪措施。距离项目最近的敏感点为西侧330m处的南顶子村。

（四）固体废物

该项目无新增危险废物，生产过程中产生的下脚料、废包装材料、除尘器收集及沉降棉尘，浆纱槽定期清理下的废浆糊等一般固废经收集后外售。

四、环境保护设施调试效果

青岛顺昌检测评价有限公司出具的《监测报告》（2020-0669-3）表明，验收监测期间：

（一）废气

P3排气筒颗粒物排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中重点控制区标准；排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准。

厂界颗粒物监控浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值要求。

（二）噪声

厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。

五、验收结论

项目按环评和批复要求完成“三同时”建设，无重大变动，污染物达标排放，验收监测报告结论可信，验收合格。

六、后续要求

（一）加强对污染防治设施运行、维护的管理，及时更换活性炭，确保环境保护设施正常运转，污染物稳定达标排放。

（二）按《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017）要求，自主进行污染源监测，并做好记录。

# 七、验收人员信息

| 验收组 |  | 姓 名 | 工作单位 | 职务/ 职称 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 建设单位 | 刘海艳 | 胶州市泽艺纺织制品厂 | 总经理 |  |
| 组员 | 建设单位 | 吴集仲 | 胶州市泽艺纺织制品厂 | 厂长 |  |
|  | 验收检测单位 | 张 琦 | 青岛顺昌检测评价 有限公司 | 工程师 |  |
|  | 验收监测报告编制单位 | 付晓东 | 青岛顺昌检测评价 有限公司 | 工程师 |  |

胶州市泽艺纺织制品厂

2020年8月27日