青岛市北海龙源土石方工程有限公司新河拌合站项目（一期）

竣工环境保护验收意见

2020年4月28日，青岛市北海龙源土石方工程有限公司根据“新河拌合站项目”竣工环境保护验收监测报告，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告书和审批部门审批决定等要求，对本项目进行验收，提出意见如下：

一、项目基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

青岛市北海龙源土石方工程有限公司新河拌合站项目位于青岛平度市新河镇庙后村（烟潍路南、庙沙路西），租赁租赁平度市新河镇庙后村民委员会土地建设，本项目拟投资258万元，共建设2条混凝土生产线，包括：生产车间2座（料斗8个、搅拌机2台）、办公用房1座、附房1座、筒仓8个。项目建成投产后，年生产水泥预拌商品混凝土20万立方米。劳动定员10人，一班制，每天工作8小时，年工作200天，建成后年生产水泥预拌商品混凝土20万立方米。

（二）建设过程及环保审批情况

一期工程2019年8建设完成，平度市环境保护局对青岛市北海龙源土石方工程有限公司未批先建行为进行了处罚。

2019年4月，受企业委托，湖北黄环环保科技有限公司对本项目进行了环境影响评价，编制完成了《青岛市北海龙源土石方工程有限公司新河拌合站项目环境影响报告表》。

2019年12月25日青岛市生态环境局平度分局于以平环审[2019]317号文件对本项目环境影响报告表进行了批复，补办了环评手续。

（三）投资情况

项目实际投资258万元，其中环保投资15万元，约占总投资的5.8%。

（四）验收范围

因市场需要，本项目分期建设，一期总投资160万元，建设1条混凝土生产线，包括：办公用房1座、附房1座、生产车间1座（内设搅拌机1台、料斗4个）、筒仓4个。劳动定员10人，一班制，每天工作8小时，年工作200天，建成后年生产水泥预拌商品混凝土10万立方米。

二、项目变动情况

与环评及批复相比较，项目一期建设范围内变更情况如下：

环评要求：项目粉料进筒仓时产生的粉尘分别收集后一同经布袋除尘器处理，通过1根高度为15米的排气筒（P1）排放；

实际建设：2个水泥筒仓粉尘：经各自脉冲反吹式滤筒除尘器+高于地面15m顶部排气筒P1排放；矿粉筒仓1个，粉煤灰筒仓1个粉尘：经各自脉冲反吹式滤筒除尘器+高于地面15m顶部排气筒P2排放。

以上变更废气治理设施不变，排气筒根据生产布局数量有所增加，不增加污染物排放，不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目无生产废水产生。项目废水主要为职工生活污水。生活污水经化粪池暂存处理后，定期清掏堆肥。

（二）废气

2个水泥筒仓粉尘：经各自脉冲反吹式滤筒除尘器+高于地面15m顶部排气筒P1排放；

矿粉筒仓1个，粉煤灰筒仓1个粉尘：经各自脉冲反吹式滤筒除尘器+高于地面15m顶部排气筒P2排放；

上料、搅拌粉尘：脉冲反吹式袋式除尘器+高于地面15m的排气筒P3排放。

项目无组织废气主要是原料库产生扬尘、厂区内运输车辆产生扬尘。企业将原料存放于封闭的车间内，采用湿式降尘法定时向原料和产品喷水，加强绿化等，减少无组织排放粉尘。

（三）噪声

项目营运期噪声主要是搅拌站、除尘风机、运输带和泵等设备运行时产生的噪声。企业通过设备加减振垫、隔音等措施降低噪声的影响。

（四）固废

项目固废为：筒仓及搅拌机自带除尘器收集的粉尘，作为原料继续使用；车辆和搅拌机冲洗产生的砂石和泥浆均回用于生产；职工产生的生活垃圾，集中收集后由环卫定期清运。

（五）环境风险

企业配备灭火器，消防水泵，严格落实各项安全规章制度，加强环保设施的维护和管理，避免环保设施故障事故发生。

四、环保措施调试效果

青岛市北海龙源土石方工程有限公司验收监测报告表明，验收监测期间：

1、废气

验收监测期间，废气排气筒中颗粒物排放浓度满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2重点控制区新建企业（水泥：散装水泥中转站及水泥制品生产。

无组织排放废气厂界监控点颗粒物满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3建材工业（水泥）大气污染物无组织排放限值要求。

2、噪声

验收监测期间，西厂界昼夜噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类声环境功能区标准要求；其他厂界昼夜噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类声环境功能区标准要求。

五、验收结论

项目一期已按环评和批复要求完成建设，无重大变动，污染物达标排放，验收监测报告结论可信，验收合格。

六、后续要求

1、加强日常生产管理，减少杂散粉尘逸散：规范污染防治设施运行、维护的管理，并做好记录，确保环境保护设施正常运转，废气污染物稳定达标排放。

2、按照《排污单位自行监测技术指南-总则》(HJ819-2017)要求，自主组织进行污染源监测，并做好记录。

青岛市北海龙源土石方工程有限公司

2020年4月28日

附件：

青岛市北海龙源土石方工程有限公司新河拌合站项目（一期）

竣工环境保护验收意见

| 验收组 |  | 姓 名 | 单 位 | 职务/ 职称 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 建设单位 | 傅子龙 | 青岛市北海龙源土石方工程 有限公司 | 总经理 |  |
| 成员 | 验收报告编制单位 | 孙京涛 | 青岛市北海龙源土石方工程 有限公司 | 生产经理 |  |
|  | 监测单位 | 王云鹏 | 青岛中旭检测检验有限公司 | 工程师 |  |
|  | 专家 | 王 犇 | 青岛科技大学 | 教授 |  |
|  |  | 谢洪波 | 青岛大学 | 教授 |  |

2020年4月28日