青岛宏香源食品有限公司

糕点馅料生产项目（一期）

竣工环境保护验收意见

2021年09月14日，青岛宏香源食品有限公司根据“糕点馅料生产项目（一期）”竣工环境保护验收监测报告，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告书和审批部门审批决定等要求，对本项目进行验收，提出意见如下：

# 一、项目基本情况

## （一）建设地点、规模、主要建设内容

青岛宏香源食品有限公司将项目搬迁至平度市经济开发区长江路97-1号，并在原有项目基础之上进行升级改造。原拟总投资100万元租赁厂房建设糕点馅料生产项目，项目位于平度市经济开发区长江路97-1号，项目占地面积1000平方米，建筑面积1000平方米，主要建筑为综合厂房1座，企业利用原有并购置洗豆机、蒸煮锅等主要生产设备42台（套），项目建成后年产糕点馅料500吨。

根据市场需求总投资120万元租赁厂房建设糕点馅料生产项目，项目位于平度市经济开发区长江路97-1号，项目占地面积1000平方米，建筑面积1000平方米，主要建筑为综合厂房1座，企业利用原有并购置洗豆机、蒸煮锅等主要生产设备35台（套），项目建成后年产糕点馅料250吨。

## （二）建设过程及环保审批情况

2020年10月，青岛蓝康环境科技服务有限公司对本项目进行了环境影响评价，编制完成了《青岛宏香源食品有限公司糕点馅料生产项目环境影响报告表》。

2020年10月28日，青岛市生态环境局平度分局以平环承诺审﹝2020﹞96号文件对本项目环境影响报告表进行了批复。

2020年11月，开工建设，2021年4月建设完成。

## （三）投资情况

本项目总投资120万元，其中环保投资15万元，环保投资占项目总投资的10.0%。

## （四）验收范围

本次验收为一期工程所涉及内容。

# 二、项目变动情况

本项目实际建设情况与环评及批复要求一致。

# 三、环境保护设施建设情况

## （一）废水

生活污水、生产废水、反渗透设备废水及锅炉排污水进入厂区污水处理站处理后，通过市政管网排入青岛崇杰环保平度污水处理有限公司，处理后排入泽河。

## （二）废气

天燃气锅炉采用低氮燃烧技术，燃烧废气经15m排气筒P排放。

## （三）噪声

本项目噪声主要为锅炉、胶体磨、污水处理站、空调等设备的运行噪声。企业采取了减振、隔声等措施。

## （四）固废

项目运营期固废主要包括一般固废、生活垃圾。

生产固废、废包装材料和污水处理站污泥为一般固废，分类收集后暂存于一般固废暂存处。生产固废（豆皮）由养殖场回收作为饲料；原辅材料中砂糖和食品添加剂的废包装袋、植物油废包装桶由废品回收站回收处理；污水处理站产生的污泥作为农田堆肥使用。生活垃圾收集后暂存于垃圾桶，由环卫部门定期清运处理。

# 四、环保措施调试效果

青岛宏香源食品有限公司验收监测报告表明，验收监测期间：

验收监测期间，锅炉排气筒P中烟尘、SO2、NOX排放浓度和烟气林格曼黑度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB 37/2374-2018）表2重点控制区标准要求。

无组织排放废气厂界监控点臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准。

验收监测期间，厂界昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的3类标准。

# 五、验收结论

项目已按环评和批复要求完成“三同时”建设，无重大变动，污染物达标排放，验收监测报告结论可信，验收合格。

# 六、后续要求

尽快办理排污许可手续。

青岛宏香源食品有限公司

2021年09月14日

# 附件：

青岛宏香源食品有限公司

糕点馅料生产项目（一期）

竣工环境保护验收人员信息

| 验收组 |  | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 建设单位 | 王爱平 | 青岛宏香源食品有限公司 | 总经理 |  |
| 成员 | 验收报告编制单位 | 于 海 | 青岛宏香源食品有限公司 | 生产主任 |  |
|  | 监测单位 | 王云鹏 | 青岛中旭检测检验有限公司 | 工程师 |  |
|  | 专家 | 王 犇 | 青岛科技大学 | 教授 |  |
|  |  | 谢洪波 | 青岛大学 | 教授 |  |