青岛同方环境工程设备有限公司压力容器、锅炉辅机、环保设备、换热设备生产扩建项目（一期）

竣工环境保护验收意见

2022年2月13日，青岛同方环境工程设备有限公司根据“压力容器、锅炉辅机、环保设备、换热设备生产扩建项目（一期）”竣工环境保护验收监测报告，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表等要求，对本项目进行验收，提出意见如下：

# 一、项目基本情况

## （一）建设地点、规模、主要建设内容

根据公司规划，本项目分期建设，分期验收。一期工程，青岛同方环境工程设备有限公司投资480万元在现有厂区车间内增加生产设备建设压力容器、锅炉辅机、环保设备、换热设备生产扩建项目（一期）（以下简称本项目）。本项目依托原有生产，在车间内增加钻床、车床、台式砂轮机、卷板机、胀管机等生产设备117台/套进行改扩建；依托原有劳动定员，无新增，投产后，年生产压力容器300吨、锅炉辅机300吨、环保设备200吨、换热设备150吨。

## （二）建设过程及环保审批情况

2020年8月，受企业委托，山东森源环保科技有限公司对项目进行了环境影响评价，编制完成了《青岛同方环境工程设备有限公司压力容器、锅炉辅机、环保设备、换热设备生产扩建项目环境影响报告表》。

2020年10月20日，青岛市生态环境局平度分局以平环承诺审﹝2020﹞87号文件对项目环境影响报告表进行了批复。

## （三）投资情况

## 2020年11月，项目开工建设，2021年2月建设完成。

## （四）验收范围

本次验收仅针对压力容器、锅炉辅机、环保设备、换热设备生产扩建项目环境影响报告表涉及到的建设内容。

# 二、项目变动情况

项目实际建设内容与环评一致。

# 三、环境保护设施建设情况

## （一）废水

项目无生产废水产生。生活污水经化粪池处理后，定期外运作农肥。本项目设1个200m3的试压水池，试压用水循环使用，不外排。

## （二）废气

原项目焊接废气与本项目焊接及打磨废气一起经布袋除尘器处理后经15m排气筒P1排放。

无组织废气主要为生产过程中未被收集的粉尘，于车间内无组织排放。

## （三）噪声

本项目营运期噪声主要来源于钻床、车床、焊机、卷板机、胀管机和空压机等设备的运行，采取减振、隔声等措施。

## （四）固体废物

本项目运营期固废主要有金属下脚料、除尘器回收的颗粒物、废焊渣、废包装材料、废含油抹布、废机油、废机油桶、废切削液、废切削液桶等。

金属下脚料、废包装材料、除尘器回收的颗粒物、废焊渣，均属一般工业固废，置于一般固废库收集存放，外售综合利用。

废切削液、废切削液桶、废机油、废机油桶等危险废物，均暂存在厂区内危废库，定期委托有处理资质的单位处置。

废含油抹布混入生活垃圾由环卫部门定期清运。

- 排污许可

- 登记编号：913702830956153307001X

# 四、环保措施调试效果

验收监测期间：排气筒中颗粒物排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB 37/2376-2019）表1中重点控制区大气污染物排放浓度限值要求；排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准；

无组织排放废气厂界监控点颗粒物厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值；

验收监测期间，厂界昼夜噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类声环境功能区标准要求。

# 五、验收结论

项目已按建设项目环境影响报告表备案内容完成“三同时”建设，无重大变动，污染物达标排放，验收监测报告结论可信，验收合格。

# 六、后续要求

1、按照《排污单位自行监测技术指南-总则》(HJ819-2017)要求，自主组织进行污染源监测，并做好记录。

2、加强危废库管理。

青岛同方环境工程设备有限公司

2022年2月13日

# 附件：

青岛同方环境工程设备有限公司

压力容器、锅炉辅机、环保设备、换热设备生产扩建项目（一期）

竣工环境保护验收人员信息

| 验收组 | 姓名 | 单位 | 职务/ 职称 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 贾振朋 | 青岛同方环境工程设备有限公司 | 总经理 |  |
| 成员 | 耿建建 | 青岛同方环境工程设备有限公司 | 综合部部长 |  |
|  | 姜海洋 | 青岛中旭检测检验有限公司 | 工程师 |  |
|  | 王 犇 | 青岛科技大学 | 教授 |  |
|  | 谢洪波 | 青岛大学 | 教授 |  |

2022年2月13日