青岛金超越机械有限公司金属表面处理、

农用机械配件加工、纺织机械设备生产项目

竣工环境保护验收意见

2019年6月22日，青岛金超越机械有限公司根据“金属表面处理、农用机械配件加工、纺织机械设备生产项目”竣工环境保护验收监测报告，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告书和审批部门审批决定等要求，对本项目进行验收，提出意见如下：

一、项目基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

青岛金超越机械有限公司金属表面处理、农用机械配件加工、纺织机械设备生产项目位于白沙河街道园区路8号。

本项目投资1200万元，在现有厂区内新建热镀锌、铸造、砂处理、制砂模、机加工(2#)、喷漆及安装车间各1座，模具库和仓库各1座，新增建筑面积6655平方米。主要从事金属表面处理、农用机械配件加工、纺织机械设备生产，年加工镀锌件(角塔、管塔)10000吨、农用机械配件5000吨，纺织机械设备300台。

（二）建设过程及环保审批情况

2014年12月30日取得平度市环境保护局关于“青岛金超越机械有限公司金属表面处理项目”环境影响评价报告表的批复(平环审[2014]461号)。

2015年3月项目开工建设，2015年10月建设完成，未进行竣工环境保护验收。

2017年2月项目改造工程开工建设，2017年3月改造工程建设完成，生产工艺和规模均发生了重大变化。

2018年9月5日平度市环境保护局对该项目未重新报批环境影响评价文件进行了行政处罚(平环先告字[2018]第166号)。

2018年12月湖北荆环环保工程技术有限公司重新对本项目进行了环境影响评价，编制完成了《青岛金超越机械有限公司金属表面处理、农用机械配件加工、纺织机械设备生产项目环境影响报告书》。

2019年3月8日取得平度市环境保护局批复平环审[2019] 87号。

（三）投资情况

项目总投资1200万元，其中环保投资70万元，环保投资占项目总投资的5.8%。

（四）验收范围

本次验收针对金属表面处理、农用机械配件加工、纺织机械设备生产项目。

二、项目变动情况

验收范围内变更情况如下:

1、环评及批复机加工2#车间打磨工序设置排气筒（P6）；实际建设机加工2#车间打磨工序依托铸造车间的打磨工序，批复中排气筒（P6）取消。

2、环评及批复砂处理、抛丸清理、铸件打磨废气分别经收集，“旋风+脉冲布袋除尘”处理后，通过高度为15米的排气筒排放(P4)；实际建设为脉冲布袋除尘15米排气筒(P4)排放，此变化仅会增加布袋除尘的大颗粒粉尘负荷，不会影响废气颗粒物达标排放，不属于重大变更。

以上变更不改变废气处理方式，不增加污染物排放。均不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

生活污水经化粪池处理后，加工制成农肥，定期清掏外运作农肥。

（二）废气

1、有组织废气

酸洗废气经收集，酸雾净化塔处理后，通过高度为15米的排气筒排放(P1)；

锌锅加热废气经收集，通过高度为15米的排气筒排放(P3)；

热镀锌废气经收集，“脉冲袋式除尘器+水喷淋净化塔”处理后，通过高度为15米的排气筒排放(P2)；

砂处理、抛丸清理、铸件打磨废气分别经收集，脉冲布袋除尘处理后，通过高度为15米的排气筒排放(P4)；

熔炼铁水、浇铸废气分别经收集，脉冲布袋除尘器处理后，通过高度为15 米的排气筒排放(P5 )；

喷漆及晾干废气经收集，“过滤棉+UV光解+活性炭吸附”处理后，通过高度为15米的排气筒排放(P7)。

2、无组织废气

项目无组织废气主要是生产中未被收集的废气，主要污染物为颗粒物、HCl、臭气浓度、V0Cs、二甲苯。

（三）噪声

项目营运期噪声主要是车床、铣床、镗床、锯床、抛丸机等设备运行时产生的噪声，企业采取设备加使用减震机座、隔音等措施。

（四）固废

项目产生的固体废物包括一般固废、危险废物和职工生活垃圾。

回收颗粒物和粉尘(不包括回收的锌烟)、锌渣、废砂、炉渣、废钢丸、金属杂质、金属下脚料、不合格铸件产品属一般工业固体废弃物，外售或综合利用；生活垃圾集中收集，由环卫部门定期运至光大环保能源(平度)有限公司焚烧处理。

废酸液及槽渣、回收锌烟颗粒物、锌烟水喷淋塔污泥、锌灰、助镀污泥、废油漆桶、废过滤棉、漆渣、废活性炭、废机油、废机油桶等属于危险废物，定期委托德州正塑环保有限公司处置。

（五）环境风险

本项目主要的环境风险为环保处理设施发生故障和火灾次生环境污染事故，针对以上情况，企业配备消防水带、干粉灭火器等，严格落实各项安全规章制度，加强监控和管理，同时编制了《青岛金超越机械有限公司突发环境事件应急预案》，并在当地环保部门备案（备案号：370283-20190619-087-M）。

四、环保措施调试效果

青岛金超越机械有限公司验收监测报告表明，验收监测期间：

1、废气

验收监测期间，有组织废气中酸洗废气排气筒P1处的HCl排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准要求；热镀锌天然气燃烧废气排气筒P3处的颗粒物、SO2、NOx排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)表2中重点控制区的限值要求；热镀锌废气排气筒P2、砂处理、抛丸清理、打磨废气排气筒P4、铸造车间排气筒P5处的颗粒物排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)表2中重点控制区的限值要求，颗粒物排放速率满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级相关标准；机加工2#车间喷漆晾干排气筒P7处的VOCs、二甲苯排放浓度和排放速率满足《挥发性有机物排放标准第5部分:表面涂装行业》( DB37/2801.5-2018)表2中相关标准，臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 表2中相关标准。

验收监测期间，无组织排放废气中颗粒物、HCl 排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值，厂界臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中二级排放标准，厂界VOCs、二甲苯排放浓度满足《挥发性有机物排放标准第5部分:表面涂装行业》(DB37/2801. 5-2018)表3中标准。

2、噪声

厂界昼间、夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类声环境功能区标准要求。

五、验收结论

验收工作组按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南》中规定的验收程序、自查内容、验收执行标准、验收监测技术要求、验收监测报告编制的要求，根据环评及批复对本项目逐一对照核查形成以下验收意见：

1、环境影响报告表经批复后，该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动；

2、验收监测报告符合建设项目竣工环境保护验收技术规范；

3、验收期间未发现其他不符合环境保护法律、法规等情形。

综上所述，项目实施过程中按照环评、批复及环保要求落实了相关环保措施，建立了相应的环保管理制度和环境风险防范措施，污染物排放达到国家相关排放标准，该建设项目竣工环境保护验收合格。

六、后续要求

1、按照《排污单位自行监测技术指南-总则》(HJ819-2017)要求，自主进行污染源监测，并做好记录。

2、规范固体废物、危险废物的收集、暂存、处置管理，做好台账记录。

3、完善环保设施运行台账，规范废气排放采样平台及标识。

七、验收人员信息

| 验收组 |  | 姓 名 | 单 位 | 职务/ 职称 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 建设单位 | 金宝芳 | 青岛金超越机械有限公司 | 董事长 |  |
| 成员 | 验收报告编制单位 | 金栋谟 | 青岛金超越机械有限公司 | 经理 |  |
|  | 监测单位 | 马晓林 | 青岛中旭检测检验有限公司 | 工程师 |  |
|  | 验收专家 | 王 犇 | 青岛科技大学 | 教授 |  |
|  |  | 谢洪波 | 青岛大学 | 教授 |  |

青岛金超越机械有限公司

2019年6月22日