ICS     71.100.20 G  86

# 中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

GB/T 23938—2009

高 纯 二 氧 化 碳

High purity carbon dioxide

2009-06-02发布                                2 0 1 0 - 0 2 - 0 1 实 施

数码防伪

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中  国  国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发 布

GB/T    23938—2009

前    言

本标准的附录 A 为规范性附录，附录B 为资料性附录。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国气体标准化技术委员会(SAC/TC   206)归口。

本标准起草单位：天津联博化工股份有限公司、杭州新世纪混合气体有限公司、西南化工研究设 计院。

本标准主要起草人：薛定、沈建林、陈雅丽。

GB/T  23938—2009

高 纯 二 氧 化 碳

##### 1  范围

本标准规定了高纯二氧化碳的要求、试验方法以及包装、标志、贮运及安全警示。

本标准适用于以工业二氧化碳为原料经纯化制得的高纯度二氧化碳。高纯二氧化碳主要用于激 光、电子工业、反应堆气体冷却剂、科学研究等领域。

分子式：CO₂

分子量：44.0095(按2007年国际原子量表计算)

##### 2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有 的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究 是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 190     危险货物包装标志

GB 3723    工业用化学产品采样安全通则

GB5099     钢质无缝气瓶(GB   5099—1994,neq  ISO  4705:1983)

GB/T    5832.1    气体湿度的测定  第1部分：电解法

GB/T   5832.2    气体中微量水分的测定  第2部分：露点法

GB/T   6285    气体中微量氧的测定  电化学法

GB7144     气瓶颜色标志

GB/T8981      气体中微量氢的测定  气相色谱法

GB/T8984       气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定 气相色谱法

GB/T   11640    铝合金无缝气瓶

GB14193   液化气体气瓶充装规定

GB15258     化学品安全标签编写规定

GB 16483    化学品安全技术说明书  编写规定(GB16483—2000,eqv    ISO     11014-1:1994) 气瓶安全监察规程

特种设备安全监察条例

危险化学品安全管理条例

危险货物运输管理规则

3  要求

高纯二氧化碳的技术要求应符合表1的规定。

表 1  高纯二氧化碳的技术要求

| 项 目 名 称 | 指 标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 二氧化碳(CO₂)纯度(体积分数)/10-2 ≥ | 99.99 | 99.995 | 99.999 |
| 氢气(H₂)含量(体积分数)/10-6 ≤ | 5 | 2 | 0.5 |
| 氧气(O₂)含量(体积分数)/10-6 ≤ | 10 | 5 | 1 |

GB/T  23938—2009

表1(续)

| 项 目 名 称 | 指 标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 氮气(N₂)含量(体积分数)/10-6 ≤ | 50 | 30 | 3 |
| 一氧化碳(CO)含量(体积分数)/10-⁶ ≤ | 5 | 2 | 0.5 |
| 总烃(THC)含量(体积分数)/10-6 ≤ | 5 | 3 | 2 |
| 水分(H₂O)含量(体积分数)/10-6 ≤ | 15 | 8 | 3 |
| 硫化物、氰化物、磷化物 |  |  |  |

4  试验方法

4.1  检验规则

瓶装高纯二氧化碳应从气态取样，逐瓶检验，检验结果若有一项不符 合本标准要求时，则该瓶产品 为不合格品。

4.2  二氧化碳纯度

二氧化碳纯度按式(1) 计算：

O=100-(φ₁+2+                        西 ， + +Ds+   西s)×10 … …                               …(1)

式中：

Φ——二氧化碳纯度(体积分数),10-²;

更₁——氢含量(体积分数),10-6;

Φz——氧含量(体积分数),10-6;

Φ₃——氮含量(体积分数),10-6;

Φ₄——一 氧 化碳含量(体积分数),10;

Φ₅——总烃含量( 体积分数),10⁶ ;

Φ₆——水 分 含量(体积分数),10-⁶。

4.3  氧含量的测定

按 GB/T6285    的规定执行。

允许采用其他等效左，当测定结果有异议时，以 GB/T6285   规定的方法为仲裁方法。

4.4  氢、氮、一氧化碳含量的测定

4.4.1       氢、氮、一氧化碳含量的测定见附录A。

4.4.2  允许采用其他方法测定二氧化碳中的氢、氮、一氧化碳含量，当测定结果 有异议时，以本标准附 录 A 规定的方法为仲裁方法。

4.5  总烃的测定

按 GB/T   8984规定进行。允许采用其他等效方法测定二氧化碳中总烃含量，当测定结果有异议 时，以 GB/T8984    规定的方法为仲裁方法。

##### 4.6  水分含量的测定

按 GB/T    5832.1或 GB/T5832.2     执行，当测定结果有异议时，以GB/T     5832.2规定的方法为仲裁 方法。

##### 5  包装、标志、贮运及安全警示

5.1  二氧化碳的包装、贮运应符合《气瓶安全监察规程》、《危险货物运输管理规则》、《危险化学品安全 管理条例》和《特种设备安全监察条例》的相关规定。包装标志应符合GB  190 规定。安全警示标签应 符合GB15258  的规定。

5.2     包装二氧化碳的气瓶应符合GB5099   的规定，气瓶颜色标记应符合GB  7144的规定，气瓶充装应 2

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

符合GB  14193 规定。

5.3 二氧化碳的最大充装量按式(2)计算：

m=F,×V                  …………………………(2)

式 中 ：

m——二氧化碳的最大充装量，单位为千克(kg);

V——气瓶水容积，单位为升(L);

F,——二氧化碳充装系数，单位为千克每升(kg/L) 。 公称工作压力为20.0 MPa 时 ，F,=0.74;     公 称工作压力为15.0 MPa 时 ，F, =0.60。

5.4  二氧化碳出厂时应附有质量合格 证 ，其内容至少应包括：

a) 产品名称，生产厂名称，危险化学品生产许可证编号；

b)  生产日期或批号，充装量，产品技术指标；

c) 本标准的编号，检验员号等。

5.5    二氧化碳的生产企业应为顾客提供安全技术说明书，其内容应符合GB1  6483 的规定。

5.6    二氧化碳的安全警示参见附录B。

GB/T    23938—2009

附  录  A

(规范性附录)

# 二氧化碳中氢、氮、一氧化碳含量的测定

A.1     方法提要

采用主峰切割、氦离子化气相色谱法测定二氧化碳中的氢、氮和一氧化碳含量。待测样品在载气的 携带下首先流入切割柱，二氧化碳在切割柱被保留，待氢、氧、氮、甲烷、一氧化碳流出切割柱、进入分析 柱后将二氧化碳切出。经分离后的待测组分依次进入检测器，与亚稳态氦发生非弹性碰撞而被电离，经 放大后的电流讯号在一定范围内与组分含量成正比。将色谱峰与标准样品相比较，由保留时间定性，讯 号大小定量。

A.2  仪器

采用带有氦离子化检测器和主峰切割流程的气相色谱仪。该仪器对氢、氮、 一氧化碳含量的检测 限：0.1×10-6(体积分数)。色谱流程图见图A.1。

1——载气钢瓶；

2——钢瓶压力调节器； 3——载气纯化器；

4,5——稳流调节阀；

6——阻力平衡调节阀； 7——切割阀；

8——流量计；

9——阻力平衡调节阀； 10——切割柱；

11——分析柱；

12——定体积量管；

13——进样阀；

14——样品气进出口；

15——氦离子化检测器。

图 A.1  气路流程示意图

A.3      测定条件

A.3.1   载气：经纯化器纯化的氦气。

A.3.2      仪器操作条件按仪器说明书。

A.3.3      切割柱：长约2m、内 径 为 3mm  的不锈钢柱，内装0.25mm～0.40     mm 的硅胶。

4

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

GB/T        23938—2009

A.3.4   分析柱：长约1 . 2 m、内 径 为 约 3mm  的不锈钢柱，内装0 . 25 mm～0.40     mm 的  5 A 分子筛，经

活化后，对各组分的分离度应大于1。

A.3.5   标准样品：其组分含量应当与被测样品气中的相应组分含量相接近，平衡气为氦。

A.4      测 定 步 骤

A.4.1       按检测限要求和仪器说明书选定操作条件，开启仪器至工作稳定。

A.4.2   将样品气与仪器连接。充分置换样品系统并取得代表样后，进样。待氢、氮、 一 氧化碳等出峰 完毕后，将主峰二氧化碳切出。测量各测定组分保留时间和色谱峰高或峰面积。

A.4.3   将标准样品与仪器连接。按样品气同样操作。

A.5       结果处理

A.5.1        氢、氮、 一氧化碳含量按式(A.1)    计 算 ：

…  ……………………(A.1)

式 中 ：

Φ; — — 样品气中被测组分的含量(体积分数);

A₁(h₂)——   样品气中被测组分的峰面积，单位为平方毫米(mm²);    或峰高，单位为毫米(mm);

A₅ (h₅)—— 标准样品中已知组分的峰面积，单位为平方毫米(mm²);  或峰高，单位为毫米(mm);

Φ。 — — 标准样品中已知组分的含量(体积分数)。

A.5.2       当两次测定的相对偏差不大于10%时，取其算术平均值为测定结果。

GB/T     23938—2009

附  录  B

(资料性附录)

安  全  警  示

表 B.1      物料安全数据表(MATERIAL   SAFETY  DATA   SHEET)

| CAS:124-38-9 |  |  | RTECS: |  | FI6400000 | UN: |  | 1013 | 危编号： |  |  | 1013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中文名称 |  | 二氧化碳；碳酸酐；碳酸气 |  |  |  | 理 化 性 质 | 外观及性状：无色、无味的气体 |  |  |  |  |  |
| 英文名称 |  | Carbon dioxide |  |  |  |  | 熔点：-56.6℃(527 kPa) |  |  | 蒸气压：1013.25 kPa (-39℃) |  |  |
| 分子式 |  | CO₂ |  |  |  |  | 沸点：-78.5℃(升华) |  |  | 相对 密度 | 空气：1.53 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 闪点： ℃ |  |  | 爆炸极限： (V%) |  |  | 溶解度：溶于水、烃类等 多数有机溶剂 |  |  |  | 水：1.56(-79℃) |  |
|  | 自燃点： ℃ |  |  | 火灾危险类别：类 |  |  | 职业性接触毒物危害程度分级： |  |  |  |  |  |
|  | 危险特性：若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆 炸的危险。 |  |  |  |  |  | 毒性资料： |  |  |  |  |  |
|  | 燃烧(分解)产物： |  |  |  |  |  | 职业性接触限值 |  |  |  |  |  |
|  | 稳定性：稳定 |  |  | 聚合危害： |  |  | MAC:18000(中国) mg/m³ |  |  |  |  |  |
|  | 禁忌物： |  |  |  |  |  | PC-TWA:9000(美国) mg/m³ |  |  |  |  |  |
|  | 避免接触的条件： |  |  |  |  |  | PC-STEL:54200(美国ACGIH) mg/m³ |  |  |  |  |  |
|  | 灭火剂：本品不燃。尽可能将容器从火场移至空 旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 |  |  |  |  |  | 侵入途径及健康危害 |  |  |  |  |  |
|  | 禁用灭火剂： |  |  |  |  |  | 侵入途径：吸入 |  |  |  |  |  |
| 急 救 措 施 | 皮肤接触：若有冻伤，就医治疗。 |  |  |  |  |  | 健康危害： |  |  |  |  |  |
|  | 眼接触：若有冻伤，就医治疗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道 通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即 进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 食入： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防 护 措 施 | 呼吸系统防护：一般不需特殊防护。高浓度接触 时可佩戴空气呼吸器。 |  |  |  |  | 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严 格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给 正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏 源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修 复、检验后再用。 |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护：一般不需特殊防护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 身体防护：穿一般作业工作服。 |  |  |  |  | 储 存 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不 宜超过30 ℃。应与易(可)燃物分开存放，切忌混储。 储区应备有泄漏应急处理设备。GB/T 6285 |  |  |  |  |  |
|  | 其他：避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或 其他高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |  | 运 输 | 勿与可燃气体混装应分运，勿近火源、高温。 |  |  |  |  |  |

6